| Dispositivo | Parámetro | Neonato | Pediátrico | Adulto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire ambiente | FiO₂ | 21% | 21% | 21% |
|  | Saturación objetivo | 90–95% | 92–98% | 94–98% (88–92% en EPOC) |
| Cánula nasal | Flujo | 0.1–2 L/min | 0.25–4 L/min | 1–6 L/min |
|  | Humidificación | Opcional (>1 L/min) | Opcional (>2 L/min) | Recomendada ≥4 L/min |
| Mascarilla simple | Flujo | No recomendada | 5–10 L/min | 5–10 L/min |
| Mascarilla Venturi | FiO₂ | No aplica | 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60% | 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60% |
| Mascarilla con reservorio | Flujo | No recomendada | 10–15 L/min | 10–15 L/min |
| Cánula nasal de alto flujo (HFNC) | Flujo | 2–8 L/min (≈2 L/kg/min) | 2–50 L/min | 20–60 L/min |
|  | FiO₂ | 21–100% | 21–100% | 21–100% |
|  | Temperatura | 34–37 °C | 34–37 °C | 31–37 °C |
| Oxígeno por traqueostomía | Flujo | 5–10 L/min | 5–15 L/min | 5–15 L/min |
|  | FiO₂ | 21–100% | 21–100% | 21–100% |

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI)

| Modalidad | Parámetro | Neonato | Pediátrico | Adulto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPAP | Presión (PEEP/CPAP) | 4–8 cmH₂O | 4–10 cmH₂O | 4–20 cmH₂O |
|  | FiO₂ | 21–100 % | 21–100 % | 21–100 % |
|  | Flujo | Según equipo | Según equipo | Según equipo |
| BiPAP | IPAP | No habitual | 8–20 cmH₂O | 8–30 cmH₂O |
|  | EPAP | No habitual | 4–10 cmH₂O | 4–20 cmH₂O |
|  | FiO₂ | — | 21–100 % | 21–100 % |
|  | Frecuencia de respaldo | — | 10–40 rpm | 8–30 rpm |
|  | Tiempo inspiratorio | — | 0.5–1.2 s | 0.5–2.0 s |
|  | Trigger | Flujo / Presión | Flujo / Presión | Flujo / Presión |

MODOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA

Neonato

- PC-CMV (Pressure Control Continuous Mandatory Ventilation)

- VC-CMV (Volume Control)

- SIMV-PC

- SIMV-VC

- PSV

- CPAP

Pediátrico

- VCV

- PCV

- SIMV-VC

- SIMV-PC

- PSV

- CPAP

Adulto

- VCV (Volume Control Ventilation)

- PCV (Pressure Control Ventilation)

- SIMV-VC

- SIMV-PC

- PSV (Pressure Support Ventilation)

- CPAP

- Bilevel / DuoPAP

- VS (Volume Support)

PARÁMETROS DE VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA

| Parámetro | Neonato | Pediátrico | Adulto |
| --- | --- | --- | --- |
| FiO₂ | 21–100 % | 21–100 % | 21–100 % |
| PEEP | 3–10 cmH₂O | 3–15 cmH₂O | 0–24 cmH₂O |
| Frecuencia respiratoria | 20–80 rpm | 10–50 rpm | 6–40 rpm |
| Volumen tidal (mL/kg) | 4–6 | 5–8 | 4–8 (peso predicho) |
| Volumen tidal manual | 5–50 mL | 20–400 mL | 200–800 mL |
| Presión inspiratoria (PC) | 5–30 cmH₂O | 5–35 cmH₂O | 5–35 cmH₂O |
| Presión soporte (PS) | 4–20 cmH₂O | 4–25 cmH₂O | 5–30 cmH₂O |
| Tiempo inspiratorio | 0.20–0.60 s | 0.40–1.20 s | 0.30–3.00 s |
| Flujo inspiratorio | 2–20 L/min | 5–60 L/min | 20–120 L/min |
| Trigger por flujo | 0.2–2 L/min | 0.5–5 L/min | 0.5–10 L/min |
| Trigger por presión | -0.5 a -3 cmH₂O | -0.5 a -5 cmH₂O | -0.5 a -10 cmH₂O |
| Rise Time | 5–50 % | 5–70 % | 5–80 % |
| Relación I:E | 1:1–1:4 | 1:1–1:4 | 1:1–1:5 |

VOLUMEN TIDAL (Vt) Y PRESIÓN MESETA (Pplat)

Peso predicho (PP): utilizar SIEMPRE el peso predicho, no el peso real del paciente.

Mujeres: PP (kg) = 45.5 + 0.91 × (estatura en cm − 152.4)

Hombres: PP (kg) = 50 + 0.91 × (estatura en cm − 152.4)

Volumen tidal objetivo: 6–8 mL/kg de peso predicho.

¿Cuándo escoger 6, 7 u 8 mL/kg?

6 mL/kg: SDRA o ventilación protectora. Punto de partida en lesión pulmonar; reducir hasta 4 mL/kg si la Pplat supera 30 cmH₂O.

7 mL/kg: valor intermedio. Pulmón sin SDRA pero en riesgo, o cuando 6 mL/kg genera disincronía o acidosis significativa con Pplat aceptable.

8 mL/kg: pulmón sano (p. ej., postoperatorio sin lesión pulmonar) con Pplat y presión de conducción dentro de metas. Es el límite superior; no exceder en pulmón lesionado.

Presión meseta (Pplat): objetivo < 30 cmH₂O.

Presión de conducción (driving pressure = Pplat − PEEP): objetivo ≤ 15 cmH₂O.

Protocolo ARDSNet: iniciar en 8 mL/kg e ir reduciendo 1 mL/kg cada 1–2 h hasta 6 mL/kg (o hasta 4 mL/kg), ajustando según la Pplat.

Recomendación adicional para el HIS

Además de registrar parámetros, propondría que el sistema cargue automáticamente los campos según el modo ventilatorio seleccionado. Por ejemplo:

- Si el médico elige VCV, el HIS solicitará: volumen tidal, frecuencia respiratoria, PEEP, FiO₂, flujo inspiratorio, pausa inspiratoria y trigger.

- Si elige PCV, solicitará: presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria, PEEP, FiO₂ y trigger.

- Si selecciona PSV, mostrará únicamente: presión soporte, PEEP, FiO₂, trigger y criterios de respaldo.

Esta lógica hace que el módulo sea más seguro, evita errores de prescripción y facilita el trabajo del médico al mostrar solo los parámetros relevantes para cada modo ventilatorio. Además, es el enfoque utilizado en los sistemas de información clínica de unidades de cuidados intensivos de alta complejidad.